СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Офисный центр

Раздел: TN-S  |  Стадия: Р  |  Код: DEMO-2025-001  |  Ред.: 0  |  Дата: 2025-04-18

| Поз. | Марка / Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Щиты и шкафы управления |  |  |  |  |  |
| 1 | ВРУ-1 | ВРУ-1 | 1 | шт. | Iн=80А, Iкз=10кА |
| 2 | ЩО-1 | Щит освещения №1 | 1 | шт. | Iн шины=10А |
| 3 | ЩС-1 | Щит силовой №1 | 1 | шт. | Iн шины=20А |
| 4 | ЩК-1 | Щит климатический №1 | 1 | шт. | Iн шины=16А |
| 5 | ЩОВ-1 | Щит отопления №1 | 1 | шт. | Iн шины=6А |
| 6 | ЩВК-1 | Щит вентиляции №1 | 1 | шт. | Iн шины=16А |
| 7 | ЩДУ-1 | Щит дымоудаления №1 (с АВР) | 1 | шт. | Iн шины=16А |
| 2. Аппараты защиты |  |  |  |  |  |
| 8 | ВА47-63 6C | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 5 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 9 | ВА47-63 6D | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 10 | ВА47-63 10C | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 11 | ВА47-63 10D | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 12 | ВА47-63 16C | Выключатель автоматический ВА47-63 16А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 3 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 13 | ВА47-63 16D | Выключатель автоматический ВА47-63 16А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 3 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 14 | ВА47-63 20C | Выключатель автоматический ВА47-63 20А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1 |
| 15 | ВА57-35 80C | Выключатель автоматический ВА57-35 80А хар.C 3пол., ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | ГОСТ Р 50030.2 |
| 3. Кабели и провода |  |  |  |  |  |
| 16 | ВВГнг-FRLS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-FRLS 4×1.5 мм² | 124 | м | план 35м + запас 20% |
| 17 | ВВГнг-LS 3×1.5 | Кабель ВВГнг-LS 3×1.5 мм² | 150 | м | план 15м + запас 20%; план 20м + запас 20%; план 25м + запас 20%; план 30м + запас 20%; план 35м + запас 20% |
| 18 | ВВГнг-LS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-LS 4×1.5 мм² | 322 | м | план 20м + запас 20%; план 25м + запас 20%; план 30м + запас 20%; план 40м + запас 20% |
| 19 | ВВГнг-LS 4×25 | Кабель ВВГнг-LS 4×25 мм² | 30 | м | с запасом 20% |
| 4. Электроустановочные изделия и оборудование |  |  |  |  |  |
| 20 | БП-24В/5А | Источник питания (ИБП) 24В для цепей управления | 1 | шт. | уточнить мощность |
| 21 | ЗВИ-20 нг LS | Клеммная колодка вводная | 24 | шт. | на ввод (L1, L2, L3, N) |
| 22 | КМИ-32210 IEK | Контактор 3P | 3 | шт. | управление насосами |
| 23 | КМИ-32210 IEK | Контактор 3P (для вентилятора ДУ) | 1 | шт. | пожаробезопасное исполнение |
| 24 | TDM SQ0804-0022 | Рейка монтажная DIN (TS-35) | 6 | м | L=1м, по факту |
| 25 | РВО-П2 IEK | Реле времени (задержка пуска ДУ) | 1 | шт. |  |
| 26 | РТИ-1316 IEK | Реле тепловое | 3 | шт. | защита насосов |
| 27 | ШНИ-6×9-12-D-J | Шина заземления PE в корпусе (на DIN) | 6 | шт. |  |
| 28 | ШНИ-6×9-12-D-C | Шина нулевая N в корпусе (на DIN) | 6 | шт. |  |

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Иванов И.И. |  |  |
| Проверил | Петров П.П. |  |  |
| Нормоконтроль | Сидоров С.С. |  |  |
| ГИП | Козлов К.К. |  |  |

Организация: ООО ЭлектроПроект   |   Город: Москва   |   Стадия: Р   |   Объект: Общественное здание   |   Система: TN-S