ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Тестовая школа

Код: ТЕСТ-2025-001  |  Стадия: Р  |  Ред.: 0  |  Дата: 2026-04-18

| № | Наименование работы | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтаж щитов и шкафов управления |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВРУ | шт. | 1 | АВ ввода 125А |
| 2 | Монтаж распределительных щитов | шт. | 6 | Крепление к стене / на раму |
| 3 | Монтаж блока АВР (ATS) | шт. | 1 | Для щитов кат.1 |
| 2. Прокладка кабелей и проводов |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж кабельного лотка перфорированного | м | 593 | Перфолоток 200×60 мм, с крышкой |
| 5 | Прокладка ВВГнг-FRLS | м | 126 | лоток |
| 6 | Прокладка ВВГнг-LS | м | 787 | лоток |
| 3. Разделка и подключение кабелей |  |  |  |  |
| 7 | Разделка кабелей (оконцевание жил) | конц. | 42 | Гильзы ГМЛ, наконечники НШВ |
| 8 | Подключение кабелей к аппаратам и шинам | конц. | 42 |  |
| 9 | Маркировка кабелей и жил | компл. | 1 | Бирки ПВХ, кабельные маркеры |
| 4. Монтаж аппаратуры и оборудования |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 21 | На DIN-рейку 35 мм |
| 11 | Монтаж шин N/PE в корпусах щитов | компл. | 6 | ШНИ-6×9-12 |
| 12 | Монтаж контакторов и пускозащитной аппаратуры | шт. | 5 | КМИ, контактор + реле тепловое |
| 13 | Заземление корпусов щитов и оборудования (PE) | точка | 7 |  |
| 5. Испытания и измерения |  |  |  |  |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции кабелей | линия | 21 | Мегаомметр 1000 В, протокол |
| 15 | Замер полного сопротивления петли фаза-нуль | точка | 20 | Прибор типа MI-3143 |
| 16 | Проверка работоспособности АВ (расцепление) | шт. | 14 |  |
| 17 | Испытание АВР (имитация пропадания напряжения) | шт. | 1 |  |
| 6. Прочие работы |  |  |  |  |
| 18 | Визуальный осмотр электроустановки | компл. | 1 | По ПТЭЭП п.3.1 |
| 19 | Сдача исполнительной документации заказчику | компл. | 1 | Комплект ИД: схемы, протоколы, паспорта |

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Петров П.П. |  |  |
| Проверил |  |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |
| ГИП | Смирнов С.С. |  |  |